Информация о проектных решениях,

разработанных Управлением проектирования ФГБВУ «Центррегионводхоз» по объекту «Берегоукрепление Камского водохранилища в д. Гари Добрянского района Пермского края»

Берегоукрепление планируется непосредственно на берегу Камского водохранилища в створе реки Чусовая.

Проектом предусматривается устройство берегоукрепительного линейного сооружения откосного типа. До отметки по берегу 112,00 мБС укрепление берега предусмотрено камнем, выше – укрепление склона георешеткой с гидропосевом трав. Выбор отметки укрепления склона камнем обусловлен ветроволновым воздействием на склон (расчет приведен в приложении 1). Каменное укрепление предусмотрено комбинированным двухярусным: нижний ярус до отм.110,20 мБС из каменной наброски (камень марки не ниже М600 F100 фр. 700-800 (75%), фр. 150-300 (25%), определен расчетом, см. приложение 1), выше отм. 110,20 мБС устройство матрацев типа «Рено» 4х2х0,3-С80–2,7–ЦП по СТО 42873191-001-2009, камень фр.125-200 марки не ниже М600 F50. На участке с ПК 6+74 по ПК 9+20 берегоукрепление в силу строения рельефа предусмотрено только посредством каменной наброски (камень марки не ниже М600 F100 фр. 700-800 (75%), фр. 150-300 (25%)) до отм. 110,20 мБС. Уклон каменной наброски принят в сторону акватории 1:2, матрацев также 1:2. Проектом предусмотрено устройство подготовка под каменную наброску из камня фр. 100-250 с расклинцовкой щебнем фр.40-70мм, марки не ниже М600 F100 толщиной 500мм с отм. низа 106,80 по всей длине сооружения.

Выше отметки 112,00 мБС до пикета ПК 6+55 укрепление берега предусмотрено путем выполаживания и спрямления откосного профиля берега и закрепления объемной георешеткой Геоспан ОРП 30/15 (или аналог) с заполнением плодородным грунтом и дальнейшим гидропосевом трав. Формирование профиля (насыпи) предусмотрены из песка средней крупности, с послойным уплотнением и Kу=0,95. Уклон откоса выше отм. 112,00 мБС принят не круче 1:1,5 с целью уверенного обеспечения устойчивости положения георешетки. Верхняя граница берегоукрепления по отметкам различна, принята на основании текущего откосного профиля и обозначена в Графической части раздела.

Для предотвращения перемещения (в т.ч. вымыва грунтовыми водами, волновым воздействием и атмосферными осадками) коренного грунта и гранта подсыпки через конструкцию берегоукрепления проектом предусмотрено устройство изолирующего и дренирующего слоя из геотекстиля нетканого иглопробивного плотностью 400кг/м3 и 150кг/м3 (под георешетку) безразрывным слоем под подготовку из камня, каменную призму, матрацы и георешетку.

На участке ПК 6+15…ПК 6+28 сохранен существующий съезд к акватории, предусмотрено его выравнивание с уклоном 1:5…1:10 и отсыпка щебнем марки не ниже М600 F50, фр. 70-120 (25%), фр. 40-70 (50%), фр. 20-40 (25%) толщиной 250 мм.

На участке ПК 6+55…ПК 6+74 берегоукрепление не предусматривается с целью сохранения существующего водотока.

В районе ПК 8+00 при необходимости нарастить выпуск существующей трубы стальной трубой ∅720х12 мм с отм. верха 108,85 мБС.

В рамках разработки данного проекта планируется проведение демонтажа существующих конструкций берегоукрепления (габионного и матрацного типа, а также геосетки и георешетки по склону) с сортировкой каменного материала и его частичного использования в проектируемом сооружении согласно размера и при соответствии марки камня по морозостойкости и прочности проектным значениям (в матрацах типа «Рено», а так же в каменной подготовке). Так же проектом предусматривается демонтаж самовольно устроенных деревянных и металлических пирсов и лестничных сходов к воде (пирс на ПК 0+50, пирс на ПК1+13, лестничный сход и пирс на ПК 1+39, пирс и лестничный сход на ПК 2+19…2+28, пирс на ПК 2+40, лестничный сход и пирс на ПК 2+94, лестничный сход на ПК 4+05, лестничный сход на ПК 8+33).

Проектные решения приняты на основании технических отчетов по инженерным изысканиям, а также отчетов по обследованию сооружений гидротехнического сооружения.

Продольная ось трассы объекта принята по наружной грани обреза каменной наброски на отм. 110,20 мБС  на всем протяжении. Общая протяженность трассы берегоукрепления по продольному профилю составляет 920 м.п.

Строительство берегоукрепления на Камском водохранилище в д. Гари Добрянского городского округа Пермского края позволит приостановить негативное воздействие ветроволнового разрушения береговой полосы.